תאריך: 15.1.2019

תיק: הנחיות אגף

סימוכין: 137-18

מאשר: אבי חיים, ראש אגף קרקעות מזוהמות, שפכי תעשייה ודלקים

גרסה: 1

מנגנון תיעדוף רגולטורי

עדכון ערכי סף למזהמים

## רקע

בתאריך 20.4.16 הפיץ אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות את ההנחיות לשימוש במנגנון רגולטורי לקרקעות מזוהמות (סימוכין 131-16). לאור הניסיון שנצבר מבדיקה של עשרות / מאות מנגנוני תיעדוף שונים, פרסום של ערכי סף חדשים (VSL  2017) עלה הצורך לעדכן את ערכי הסף במנגנון התיעדוף (חישוב ערך הסף של ה MTBE), כן קביעת ערכי זיהום מרביים למזהמים שונים וקביעת נפח זיהום מרבי  - נפח / ריכוז שמעליהם לא ניתן לאשר את דחיית השיקום ל 7 שנים בהתאם למנגנון.

## השינויים במנגנון התיעדוף:

- חישוב ערך סף ל MTBE – ערך הסף של MTBE הינו היחיד שמחושב ע"י מחשבון פנימי. החישוב הינו על פי עומק מי התהום ותוך הנחה שמרחק באר ההפקה הקרובה 100 מ' מהאתר. לאור העובדה כי ערך הסף להגנה על מי תהום השתנה מ- 0.028 מ"ג\ק"ג ל-0.0085 מ"ג/ק"ג, ולאור העובדה שההכפלות בהתאם למרחק מבאר הפקה השתנו (בתיאום עם רשות המים ) – עודכן ערך הסף, ועודכנה טבלת הערכים להכפלה לפי מרחק מבאר הפקה. 	
עדכון המשקלים וההכפלות של מרחק מבאר שאיבה:

| קידוחי הפקה למי תהום בסביבת האתר | פקטור קידוחי הפקה למי תהום | ערך לחישוב MTBE |
| --- | --- | --- |
| מעל ל-800 מ' | 0 | 71.8 |
| בין 200 מ' ל-800 מ' | 6 | 71.8 |
| מתחת ל-200 מ' | 9 | 1 |

- הגבלת ערכים מזהמים מקסימאליים – מהניסיון שנצבר עולה צורך להגדיר ריכוזים מקסימאליים למזהמים שונים, אשר מעבר לריכוזים אלו לא ניתן יהיה לקבל את דחיית השיקום ל-7 שנים. לאור זאת מנגנון התיעדוף יעודכן בהתאם לריכוזים המקסימאליים בטבלה הנ"ל:

| מזהם | TPH | בנזן (1% מכלל ה- MBTEX) | כלל MBTEX |
| --- | --- | --- | --- |
| ערך מקסימאלי (מ"ג/ק"ג) | דגימה בודדת – עד 25,000; נפח מעל 200 קו"ב – 10,000(ממוצע) | דגימה בודדת עד 10; | דגימה בודדת עד 1000; |
| הערות | בהתאם למדריך סיווג פסולות חומ"ס |  | בהתאם למדריך סיווג פסולות חומ"ס |

- הגבלת נפח הזיהום – בהינתן כי השטח המזוהם עולה על 3000 קו"ב קרקע, וריכוז הממוצע של הזיהום עולה על ערך הסף לאזורי תעשייה (טבלה 7.2b ו  TPH= 1280 מ"ג/ק"ג), לא תאושר דחיית השיקום בהתאם למנגנון התיעדוף.