| המאפיין | הערות לניקוד | האם יש תנאי סף במאפיין זה? |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3 תכנון ביו-אקלימי – הגנה מפני רוחות אושר בועדת המומחים ב 30.5.24 תאריך עדכון מסמך זה: 27.5.25 | הניקוד יחליף את הניקוד במאפיין 1.1.3 הקיים | כן (בהתאם למאפיין הקיים) |

מטרה

ניתוח משטר הרוחות שבאתר המתוכנן, לשם הגנה מפני רוח לא רצויה.

טבלת ניקוד

| הייעוד |  | מגורים | בנייני משרדים | מוסדות חינוך |  |  | אכסון תיירותי | מוסדות בריאות |  | מסחר | התקהלות ציבורית |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | הגיל הרך | בתי ספר | השכלה גבוהה |  | מרפאות | בתי חולים |  |  |
| מס' סעיף | שם הסעיף | הניקוד המרבי במאפיין |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 1 | ניתוח משטר הרוחות ומיתונו - במפלסים הנגישים לציבור הרחב | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |

| סעיף | קריטריונים להערכה | ניקוד |
| --- | --- | --- |
| 1. | ניתוח משטר הרוחות ומיתונו - במפלסים הנגישים לציבור הרחב יוכח כי התכנון המוצע אינו מייצר תנאי רוח לא נוחים או לא בטוחים על פי ההגדרות שלהלן: תוצג הדמיה של משטר הרוחות במפלס הכניסה הקובעת ובמפלסים הנגישים לציבור הרחב . הצגה זו תוכן כדוח שנערך בהתאם להנחיות (לשלב ההיתר) המפורטות במסמך "מתודולוגיה והנחיות לעריכת מחקר שדה זרימת הרוח, הגנת הסביבה", על עדכוניו (להלן "מסמך ההנחיות") . אם זוהו מוקדים של רוח טורדנית החורגת מהקריטריונים המוצגים בטבלה 1, יוצגו הפתרונות הפיזיים המתוכננים כך שתתקבל עמידה מהקריטריונים המוצגים בטבלה 1. מאפיין זה חל על בניינים בהם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: א. בניינים שאורכם גדול מ- 90 מ' וגובהם גדול מ- 15 מ' ב. בניינים שגובהם גדול מ- 45 מ' והממוקמים במרחק של עד 500 מ' מהים התיכון; ג. בניינים שגובהם גדול מ- 45 מ' ומפלס הכניסה הקובעת שלהם נמצא 200 מ' ויותר מעל גובה פני הים; ד. בניינים שגובהם גדול מ- 60 מ' באזורים האחרים; ה. בניינים הגובלים במגרשים שעומדים בקרטריונים א-ד; | לפי טבלת הניקוד |

שיפוץ

אין דרישות נוספות.

גרעין ומעטפת

אין דרישות נוספות.

ראיות נדרשות

| ראיות שלב מקדמי |  |
| --- | --- |
| - דוח הדמיית משטר הרוח, התואם את ההנחיות ומציג עמידה בקריטריונים. הדוח יכלול המלצות למיתון הרוח החורגת מהקריטריונים. - התחייבות יזם ליישם את המלצות הדוח. - משוב למגיש הבקשה על השימוש במאפייני מקרי בוחן. |  |
| שלב א – תכנון הבניין | שלב ב – התאמה בין הביצוע לתכנון |
| - מסמכי תכנון המציגים הטמעה של הפתרון למיתון הרוח החורגת מהקריטריונים (כגון בתוכניות פיתוח ואדריכלות על פי הפתרון הנדרש) - משוב למגיש הבקשה על השימוש במאפייני מקרי בוחן. | - הצגת הפתרונות בביצוע התואמים את התכנון. - משוב למגיש הבקשה על השימוש במאפייני מקרי בוחן. |

הערות

מסמך הנחיות לביצוע בדיקת רוחות באמצעות מודל ממוחשב להערכת נוחות ובטיחות במרחבי תכנון עירוניים של המשרד להגנת הסביבה, ראו בקישור זה: https://www.gov.il/he/pages/wind

מפלסי הולכי הרגל - מפלס המגרש הנמצא במפלס הולכי הרגל הנגישים לציבור הרחב - כגון מפלס הרחוב או מפלסים בהם יש מרחב במגרש הנגיש לציבור הרחב (בהתאם לפעילויות הנקובות בטבלה 1).

טבלה 1 : שיעור הזמן המרבי המותר (f) לעוצמת רוח שקולה חזויה (Veq) לפי אופי הפעילות והשימוש

|  | רוח שקולה חזויה Veq | רוח לא נוחה | רוח לא נוחה | רוח לא בטוחה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שכיחות (f) | 6 מ/ש ומעלה | 9 מ/ש ומעלה | 20 מ/ש ומעלה |
| אופי הפעילות | סוג השימוש | f(Veq> 6 m/s) | f(Veq> 9 m/s) | f(Veq> 20 m/s) |
| הליכה קצרה, פעולה קצרה | רחובות, חניונים, מדרכות | 35%≥f | 15%≥f | אזור לא רגיש 0.2%≥f (כ-16 שעות בשנה במצטבר) |
| הליכה רגילה, עמידה לזמן קצר | אזור עסקים ומסחר, כניסות לבניינים | 25%≥f | 10%≥f | אזור לא רגיש 0.2%≥f (כ-16 שעות בשנה במצטבר) |
| שהות ממושכת בישיבה | שהות ממושכת בישיבה- אזורי שהות בישיבה כגון ב: מסעדות פתוחות, כיכרות עירוניות, אזורי שהות בשטחים ציבוריים פתוחים או בשטחים פתוחים לרווחת המשתמש | 20%≥f | 5%≥f | אזור רגיש 0.1%≥f (כ-8 שעות בשנה במצטבר) |

הערות לטבלה: 
1. הקריטריונים מבוססים על העבודה של: מ. פורה, מ.פציוק, "קריטריונים להבחנת בעיות רוח בשלבי תכנון.

2. רוח שקולה חזויה (Veq) - כהגדרתה במסמך מתודולוגיה והנחיות לעריכת מחקר שדה זרימת הרוח, הגנת הסביבה.

3. אזור רגיש – חצרות גני ילדים ובתי ספר, אזורי שהות ממושכת וכד'.