| המאפיין | הערות לניקוד |
| --- | --- |
| 4.2 שימוש בחומרים ממוחזרים | 2.5 נק' – ניקוד מרבי. הקריטריונים המופיעים במאפיין זה נוספים על המאפיין המקורי. לכן, יילקח הניקוד ממאפיין 9.1 בפרק החדשנות. |

מטרה

לעודד שימוש בחומרים ממוחזרים או/וגם במוצרים בעלי תכולה של חומר ממוחזר (Recycled content).

|  | קריטריונים להערכה | ניקוד |
| --- | --- | --- |
|  | מוצרי בנייה עם תכולת חומר ממוחזר יוכח כי נעשה שימוש בחומרי בנייה או במוצרי בנייה סופיים העומדים בקריטריונים להלן לכל הפחות: - חומר או מוצר בעל תכולת חומר ממוחזר (recycled content) של 10% לכל הפחות. - חומר או מוצר שבנוגע אליו פרסם היצרן אחד מאלו: - תיווי סביבתי מטיפוס II (הצהרה עצמית) תקף לפי תקן ISO 14021 המעיד על תכולת החומר הממוחזר במוצר. - תיווי סביבתי מטיפוס I תקף לפי ISO 14024 או מטיפוס III (מסוג EPD) תקף לפי ISO 14025 המעיד על תכולת החומר הממוחזר במוצר. הניקוד בקריטריון יתקבל לפי השיטה המרשמית או החישובית המפורטות מטה: |  |
| 1.1 | שיטה מרשמית לא נכללת במסגרת מאפיין מקרה הבוחן. |  |
| 1.2 | שיטה חישובית הניקוד יתקבל לחומרים ולמוצרים הסופיים העומדים בדרישות המינימליות המפורטות מעלה. הניקוד יתקבל לפי השיטה החישובית המפורטת בהערות מאפיין זה, בשקלול הפרמטרים האלה: - שיעור תכולת חומר ממוחזר - חומר עיקרי - סוג הצהרה סביבתית - מספר יצרנים הניקוד יתקבל לפי המדרג הזה: |  |
|  | - 1 עד 4 חומרים | 0.5 |
|  | - 5 עד 9 חומרים | 1 |
|  | - 10 עד 14 חומרים | 1.5 |
|  | - 15 עד 19 חומרים | 2 |
|  | - 20 מוצרים ומעלה | 2.5 |

שיפוץ

אין דרישות נוספות.

גרעין ומעטפת

אין דרישות נוספות.

ראיות נדרשות

שלב מקדמי – בקשה להיתר

הצהרת יזם או מתכנן המפרטת את ההנחיה לעמידה בדרישת הקריטריון.

| שלב א – תכנון הבניין | שלב ב – התאמה בין הביצוע לתכנון |
| --- | --- |
| שיטה חישובית - חישוב משוקלל לניקוד לפי הוראות מאפיין זה - רשימה או/וגם כתב כמויות או/וגם מפרט טכני לקבלן המפרטים את ההנחיה לעמידה בדרישת המאפיין. | שיטה חישובית - חישוב משוקלל לניקוד לפי הוראות מאפיין זה - רשימת החומרים העומדים בדרישות המאפיין לחומרי גלם - הצהרה סביבתית בתוקף מטיפוסים I, II ו-III המציינים עמידה בדרישות המאפיין לחומרים ממוחזרים - קבלות רכישה או/וגם עדות מצולמת ליישום החומרים והמוצרים בפרויקט |