| המאפיין | הערות לניקוד |
| --- | --- |
| 4.2 שימוש בחומרים ממוחזרים | 2.5 נק' – ניקוד מרבי. הקריטריונים המופיעים במאפיין זה נוספים על המאפיין המקורי. לכן, יילקח הניקוד ממאפיין 9.1 בפרק החדשנות. |

מטרה

לעודד שימוש בחומרים ממוחזרים או/וגם במוצרים בעלי תכולה של חומר ממוחזר (Recycled content).

|  | קריטריונים להערכה | ניקוד |
| --- | --- | --- |
|  | מוצרי בנייה עם תכולת חומר ממוחזר יוכח כי נעשה שימוש בחומרי בנייה או במוצרי בנייה סופיים העומדים בקריטריונים להלן לכל הפחות: - חומר או מוצר בעל תכולת חומר ממוחזר (recycled content) של 10% לכל הפחות. - חומר או מוצר שבנוגע אליו פרסם היצרן אחד מאלו: - תיווי סביבתי מטיפוס II (הצהרה עצמית) תקף לפי תקן ISO 14021 המעיד על תכולת החומר הממוחזר במוצר. - תיווי סביבתי מטיפוס I תקף לפי ISO 14024 או מטיפוס III (מסוג EPD) תקף לפי ISO 14025 המעיד על תכולת החומר הממוחזר במוצר. הניקוד בקריטריון יתקבל לפי השיטה המרשמית או החישובית המפורטות מטה: |  |
| 1.1 | שיטה מרשמית לא נכללת במסגרת מאפיין מקרה הבוחן. |  |
| 1.2 | שיטה חישובית הניקוד יתקבל לחומרים ולמוצרים הסופיים העומדים בדרישות המינימליות המפורטות מעלה. הניקוד יתקבל לפי השיטה החישובית המפורטת בהערות מאפיין זה, בשקלול הפרמטרים האלה: - שיעור תכולת חומר ממוחזר - חומר עיקרי - סוג הצהרה סביבתית - מספר יצרנים הניקוד יתקבל לפי המדרג הזה: |  |
|  | - 1 עד 4 חומרים | 0.5 |
|  | - 5 עד 9 חומרים | 1 |
|  | - 10 עד 14 חומרים | 1.5 |
|  | - 15 עד 19 חומרים | 2 |
|  | - 20 מוצרים ומעלה | 2.5 |

שיפוץ

אין דרישות נוספות.

גרעין ומעטפת

אין דרישות נוספות.

ראיות נדרשות

שלב מקדמי – בקשה להיתר

הצהרת יזם או מתכנן המפרטת את ההנחיה לעמידה בדרישת הקריטריון.

| שלב א – תכנון הבניין | שלב ב – התאמה בין הביצוע לתכנון |
| --- | --- |
| שיטה חישובית - חישוב משוקלל לניקוד לפי הוראות מאפיין זה - רשימה או/וגם כתב כמויות או/וגם מפרט טכני לקבלן המפרטים את ההנחיה לעמידה בדרישת המאפיין. | שיטה חישובית - חישוב משוקלל לניקוד לפי הוראות מאפיין זה - רשימת החומרים העומדים בדרישות המאפיין לחומרי גלם - הצהרה סביבתית בתוקף מטיפוסים I, II ו-III המציינים עמידה בדרישות המאפיין לחומרים ממוחזרים - קבלות רכישה או/וגם עדות מצולמת ליישום החומרים והמוצרים בפרויקט |

הערות

תכולת חומר ממוחזר – לפי הגדרתו של Recycled content בתקן ISO 14021 סעיף 7.8.1.1a, תוכן ממוחזר אינו כולל החזרת פחת שמקורו מאותו תהליך הייצור: Recycled content Proportion, by mass, of recycled material in a product or packaging. Only pre-consumer and postconsumer materials shall be considered as recycled content, consistent with the following usage of terms. 1) Pre-consumer material Material diverted from the waste stream during a manufacturing process. Excluded is reutilization of materials such as rework, regrind or scrap generated in a process and capable of being reclaimed within the same process that generated it. 2) Post-consumer material Material generated by households or by commercial, industrial and institutional facilities in their role as end-users of the product which can no longer be used for its intended purpose. This includes returns of material from the distribution chain.

מוצר סופי – כפי שמגיע לשערי אתר הפרויקט או השטח הנבדק.

תוקף תיווי סביבתי – 5 שנים מיום פרסומו אלא אם נעשה שינוי בשיטת הייצור או בהרכב חומרי הגלם. בתיווי סביבתי מטיפוס I ייקבע התוקף על פי הגוף השלישי אשר מרכיב ומאשר את המפרטים של ה-ECOLABEL.

השיטה החישובית הניקוד יתקבל לפי מספר החומרים והמוצרים בעלי תכולת חומר ממוחזר המיושמים בפרויקט. מוצר או חומר ייחשבו בעלי תכולת חומר ממוחזר אם יעמדו בדרישות המינימליות המפורטות בסעיף 1.1 של מאפיין זה. מספר החומרים או המוצרים בעלי תכולת חומר ממוחזר ייקבע לפי שקלול הפרמטרים מטה. להלן הפרמטרים שעל בסיסם כל חומר או מוצר מקבלים ערך כמותי: - שיעור תכולת חומר ממוחזר – מוצרים יקבלו ערך כמותי גבוה יותר לפי שיעור התכולה של חומר ממוחזר במוצר על פי המדרג הזה: - 1% עד 10% (לא כולל) תכולת חומר ממוחזר – ייחשב משקלו היחסי שווה ערך למוצר אחד. - 10% ויותר – ייחשב שווה ערך ל-1.1 מוצרים. - 20% ויותר – ייחשב שווה ערך ל-1.2 מוצרים. - 30% ויותר – ייחשב שווה ערך ל-1.3 מוצרים. - 40% ויותר – ייחשב שווה ערך ל-1.4 מוצרים. - 50% ויותר – ייחשב שווה ערך ל-1.5 מוצרים. - 60% ויותר – ייחשב שווה ערך ל-1.6 מוצרים. - 70% ויותר – ייחשב שווה ערך ל-1.7 מוצרים. - 80% ויותר – ייחשב שווה ערך ל-1.8 מוצרים. - 90% ויותר – ייחשב שווה ערך ל-1.9 מוצרים. - 100% – ייחשב שווה ערך ל-2 מוצרים. - שיטת אימות ופרסום – מוצר יקבל ערך כמותי גבוה יותר לפי המדרג הזה: - מוצר עם הצהרה עצמית מטיפוס II תקפה לפי תקן ISO 14021 לא יקבל תוספת, ומשקלו היחסי ייחשב שווה ערך לחומר אחד. - מוצר עם תיווי סביבתי מטיפוס I תקף לפי ISO 14024 או מטיפוס III (מסוג EPD) ייחשב שווה ערך ל-1.25 חומרים. - חומר עיקרי – חומר או מוצר עיקרי יהיו לפי הגדרתם בפרק 4. יינתן ערך כמותי גבוה יותר לחומרים או למוצרים לפי המדרג הזה: - חומר או מוצר שאינו עיקרי לא יקבלו תוספת, וערכם היחסי ייחשב שווה ערך למוצר אחד. - חומר או מוצר עיקרי – ערכם היחסי ייחשב שווה ערך ל-1.5 מוצרים. - מספר היצרנים – תינתן תוספת ערך כמותי לפי המדרג הזה: - שילוב חומרים או מוצרים מיצרן אחד ועד 3 יצרנים שונים – לא יקבל תוספת. - שילוב חומרים מארבעה יצרנים שונים ויותר – יקבל תוספת ערך של מוצר אחד. הערות לשיטה החישובית - אף שמוצר יעמוד בפרמטרים שונים כמפורט למעלה, יוערך המוצר לכל היותר כשווה ערך כמותי של שני מוצרים. - אם סך כל מספר החומרים המשוקללים אינו מספר עגול, יעוגל מספר החומרים למספר השלם הקרוב ביותר.