| המאפיין | הערות לניקוד |
| --- | --- |
| 4.3 חומרים ומוצרים מקומיים | 5 נק' – ניקוד מרבי. הקריטריונים המופיעים במאפיין זה נוספים על המאפיין המקורי. לכן, יילקח הניקוד ממאפיין 9.1 בפרק החדשנות. |
| מטרה |  |
| למזער השפעות סביבתיות הנגרמות משינוע חומרים ומוצרים למפעלי הייצור ולאתר הפרויקט ולעודד את הכלכלה המקומית על ידי בחירת חומרים ומוצרים מקומיים. |  |

|  | קריטריונים להערכה | ניקוד |
| --- | --- | --- |
|  | תו סימון "מיוצר בישראל" לא נכלל במאפיין מקרה הבוחן. |  |
|  | חומרי גלם וייצור מקומי במאפיין זה יתקבל ניקוד לפי אחת משתי השיטות המפורטות מטה (2.1 או 2.2), ללא תלות בסעיף 1. |  |
| 2.1 | שיטה מרשמית יוכח כי נעשה שימוש בחומרים ובמוצרים העומדים בקריטריונים להלן לכל הפחות: - 35% מחומרי הגלם לייצור המוצר הסופי הופקו ויוצרו בטווח שלא עולה על 500 ק"מ בקו אווירי משער מפעל הייצור. שיעור חומרי הגלם המקומיים נמדד ממשקל המוצר הסופי. - טווח השינוע של המוצר הסופי משער מפעל הייצור לאתר הבנייה אינו עולה על 500 ק"מ בקו אווירי. הערה: על האף האמור, לא ייכללו מפעלים וחומרי גלם שמקורם במדינות שאינן נמצאות לחלוטין בתוך הרדיוס של 500 ק"מ בקו אווירי. הניקוד יתקבל לפי כמות החומרים והמוצרים הסופיים המשולבים במבנה לפי המדרג הזה: |  |
|  | - 1 עד 4 מוצרים | 0.5 |
|  | - 5 עד 9 מוצרים | 1 |
|  | - 10 מוצרים ויותר | 1.5 |
| 2.2 | או: השיטה החישובית הניקוד יתקבל לפי כמות החומרים והמוצרים המקומיים המיושמים בשטח הנבדק על בסיס השיטה החישובית (המפורטת בהערות מאפיין זה), בשקלול הפרמטרים האלה: - שיעור חומר גלם מקומי במוצר הסופי – 35% או 50% או 65% ויותר - חומר עיקרי או חומר שאינו עיקרי | לפי השקלול המתקבל (עיגול חצי עשרוני), ניקוד מרבי 2 נק' |
|  | שינוע דל פחמן יתקבל ניקוד באחד או ביותר מהמאפיינים (3.1, 3.2) לפי עמידה בקריטריונים ובמדרגים הנכללים בהם. |  |
| 3.1 | צי רכב דל פחמן יוכח כי נעשה שימוש בחומרים ובמוצרים ששונעו לאתר הבנייה על ידי סַפָּק ש-50% מצי רכבים של יותר מ-3.5 טונות עושים שימוש בדלקים המובילים להפחתה של 80% מפליטות גזי החממה, לעומת סולר בחישוב לפי מחזור חיי הדלק (כגון מימן, חשמל, וכו'). הניקוד יתקבל לפי המדרג להלן: |  |
|  | - ספק אחד | 0.5 |
|  | - שני ספקים | 1 |
|  | - שלושה ספקים ויותר | 1.5 |
| 3.2 | אם הסַפק עומד בקריטריונים המוגדרים מעלה וסיפק לאתר חומר עיקרי, יתקבל הניקוד לפי המדרג להלן: |  |
|  | - חומר או מוצר עיקרי אחד | 0.5 |
|  | - שני חומרים או מוצרים עיקריים | 1 |
|  | - שלושה חומרים או מוצרים עיקריים ויותר | 1.5 |

שיפוץ

אין דרישות נוספות.

גרעין ומעטפת

אין דרישות נוספות.

ראיות נדרשות

שלב מקדמי – בקשה להיתר

הצהרת יזם או מתכנן המפרטת את ההנחיה לעמידה בדרישת המאפיין.

| שלב א – תכנון הבניין | שלב ב – התאמה בין הביצוע לתכנון |
| --- | --- |
| חומרי גלם וייצור מקומי שיטה מרשמית - רשימת חומרים לקבלן או כתב כמויות של חומרים לקבלן או מפרט טכני לקבלן המפרט את ההנחיה לעמידה בדרישת הסעיף שיטה חישובית - חישוב משוקלל לניקוד לפי הנחיות חישוביות בהערות הסעיף - רשימת חומרים לקבלן או כתב כמויות של חומרים לקבלן או מפרט טכני לקבלן המפרט את ההנחיה לעמידה בדרישת המאפיין שינוע דל פחמן - מפרט טכני לקבלן המפרט את ההנחיה לעמידה בדרישת הסעיף | חומרי גלם וייצור מקומי שיטה מרשמית - רשימת החומרים העומדים בדרישות הסעיף לחומרי גלם ולייצור מקומי - הצהרת טכנולוג או מהנדס החברה המציינת עמידה בדרישות הסעיף לחומרי גלם ולייצור מקומי - קבלת רכישה או/וגם עדות מצולמת ליישום המוצרים בפרויקט שיטה חישובית - חישוב משוקלל לניקוד על פי ההנחיות החישוביות המופיעות בהערות הסעיף - רשימת החומרים העומדים בדרישות הסעיף לחומרי גלם ולייצור מקומי - מסמך רשמי של היצרנים המציינים עמידה בדרישות הסעיף לחומרי גלם ולייצור מקומי - קבלת רכישה או/וגם עדות מצולמת ליישום המוצרים בפרויקט שינוע דל פחמן - רשימת החומרים העומדים בדרישות הסעיף לשינוע דל פחמן - הצהרת יצרן בעזרת LCA לפי ISO 14040/44 מאומת על ידי גוף שלישי או/וגם EPD לפי ISO 14025 בתוקף המציינת את מקורות האנרגייה לשינוע דל פחמן |

הערות

מוצר סופי – כפי שמגיע לשערי אתר הפרויקט או השטח הנבדק. חישוב שיעור חומרי הגלם מהמוצר הסופי ייעשה על ידי היחס בין משקל חומרי הגלם למשקל המוצר הסופי.

מדינות שבכל שטחן נמצאות ברדיוס של 500 ק"מ בקו אווירי: - ישראל - קפריסין - ירדן

תקנים רלוונטיים: ISO 14044 או ת"י 14044 ניהול סביבתי — הערכת מחזור חיים — דרישות וקווים מנחים Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines ISO 14025או ת"י 14025 תיווי והצהרות סביבתיים — הצהרות סביבתיות מטיפוס III — עקרונות ותהליכים EPD Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures

גוף שלישי מתאים: ISO 14040/44 — גוף שלישי העומד בדרישות ה-ISO או/וגם גוף העומד בדרישות גוף פרסום EPD ISO 14025 — גוף שלישי העומד בדרישות ה-ISO או/וגם גוף העומד בדרישות גוף פרסום EPD ופורסם על ידי גוף פרסום העומד בדרישות ה-ISO

השיטה החישובית הניקוד יתקבל לפי כמות החומרים או המוצרים המקומיים המיושמים בפרויקט. מוצר או חומר ייחשבו מקומיים אם יעמדו בתנאים אלו: - מרחק השינוע משער המפעל להפקת חומרי הגלם ועד למפעל הייצור יהיה עד 500 ק"מ. - מרחק השינוע ממפעל הייצור לאתר הפרויקט יהיה עד 500 ק"מ. על האף האמור, לא ייכללו מפעלים וחומרי גלם שמקורם במדינות שאינן נמצאות לחלוטין בתוך רדיוס של 500 ק"מ בקו אווירי. כמות החומרים או המוצרים המקומיים תיקבע לפי שקלול הפרמטרים המפורטים מטה. כל מוצר או חומר בנייה מוערכים על בסיס שקלול הפרמטרים השונים, וכתוצאה מקבלים משקל כמותי שונה. להלן הפרמטרים שעל בסיסם כל חומר או מוצר מקבלים משקל כמותי שונה: - שיעור חומר גלם מקומי – לפי משקלו במוצר הסופי. יינתן משקל כמותי גבוה יותר לחומרים או למוצרים לפי המדרג הזה: - 35% (עד 50% לא כולל) – לא יקבל תוספת, משקלו היחסי ייחשב שווה ערך לחומר אחד. - 50% (עד 65% לא כולל) – ייחשב שווה ערך ל-1.25 חומרים. - 65% ויותר – ייחשב שווה ערך ל-1.5 חומרים. לדוגמה: שטח נבדק שנעשה בו שימוש ב-2 חומרים או מוצרים מקומיים – חומר אחד עם 35% חומר גלם מקומי וחומר שני עם 65% חומר גלם מקומי – ייחשב שנעשה בו שימוש ב-3 חומרים. - חומר עיקרי – חומר או מוצר עיקרי יהיו לפי הגדרתם בפרק 4. יינתן משקל כמותי גבוה יותר לחומרים או למוצרים לפי המדרג הזה: - חומר או מוצר שאינו עיקרי – לא יקבלו תוספת, משקלם היחסי ייחשב שווה ערך לחומר אחד. - חומר או מוצר עיקרי – משקלם היחסי ייחשב שווה ערך ל-1.5 חומרים. לדוגמה: שטח נבדק שנעשה בו שימוש ב-3 חומרים או מוצרים מקומיים – אחד שאינו עיקרי ושניים עיקריים – ייחשב שנעשה בו שימוש ב-5 חומרים.